КОМАЦУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

PС1100-6
С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ

ЕМКОСТЬ КОВША: 6,5 м3  (SAE)

СТРЕЛА 7800 мм 

РУКОЯТЬ 3400 мм, 

С КОНДИЦИОНЕРОМ
ДЛЯ  РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –40оС~ +40оС

(Спецификации могут быть изменены без уведомления)
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6
СПЕЦИФИКАЦИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС


104,000 кг

С учетом полной заправки топливом, смазкой, маслом гидравлической системы, оператором и весом оборудования:

  СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ: 7800 мм

  РУКОЯТИ ДЛИНОЙ: 3400 мм

  КОВШОМ: SAE с шапкой 6.5 м3 с обратной лопатой

  БАШМАКАМИ: 700 мм




МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ:


  SAE (J1349)
456 кВт (611 л.с.) / 1800 об/мин

  DIN (6270)
456 кВт (620 л.с.) / 1800 об/мин




ЕМКОСТЬ КОВША


  SAE с шапкой
6.5 м3

  СЕСЕ с шапкой
5.7 м3




ШИРИНА КОВША


  Без боковых зубьев
2280 мм

  С боковыми зубьями
2450 мм




ДЛИНА СТРЕЛЫ 
7800 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
3400 мм




УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ


  Усилие создаваемое ковшом
471к.н (48000 кг)

  Усилие на рукоять ковша
392к.н (40000 кг)




ДВИГАТЕЛЬ:


  Производитель
KOMATSU

  Модель
SAA6D170Е-2

  Система охлаждения
Водяного охлаждения

  Система впуска воздуха 
С турбонаддувом и последующим охлаждением

  Кол-во цилиндров 
6

  Диаметр цилиндра 
170 мм

  Ход поршня
170 мм

  Рабочий объем двигателя
23.15 литров

  Максимальный крутящий момент
287 кгм 

  Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте
1300 об/мин




  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:


    Топливо
Дизельное топливо марки D975-60T N2D по спецификации ASTM

    Метод впрыска
Непосредственный впрыск 

    Регулятор
Электронный всережимный регулятор 




  СИСТЕМА СМАЗКИ:


    Способ смазки
Принудительный 

    Тип 
Шестеренчатый насос 

    Фильтр
Комбинация полнопоточный и байпасный 

    Способ охлаждения
Водяное охлаждение

  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:
Принудительная циркуляция при помощи центробежного насоса 

  ТИП ВЕНТИЛЯТОРА:
Всасывающего типа

  ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ:
Сухого типа с автоматической системой удаления пыли




  СИСТЕМА ЗАПУСКА:


    Метод запуска
Пусковой электродвигатель

    Напряжение пускового двигателя 
24 В 

    Мощность пускового двигателя
7.5 КВт

    Напряжение генератора 
24 В 

    Сила тока на генераторе 
50 А

    Аккумуляторные батареи 
2 х 12 В  - 170 А/Ч



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

  Тип
OLSS (воспринятые нагрузки с открытым центром) 

   Кол-во выбираемых режимов
3

  ГЛАВНЫЙ НАСОС:


    Тип
Поршневой насос с регулируемым потоком 

     Максимальная производительность
2 х 494 + 600 литров/мин




  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС:


    Тип
Шестеренчатый насос

    Максимальная производительность 
158 + 15,8 + 32,5 литров/мин




  РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ  КЛАПАНОВ:


     Магистраль поворота
275 кг/см2

     Механизм рабочего оборудования
320 кг/см2

     Механизм увеличенного усилия подъема 
350 кг/см2

     Магистраль движения
350 кг/см2

     Магистраль управления
30 кг/см2




  КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН:


    Тип
5-и золотникового типа х 1

4-х золотникового типа х 2 




  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР:


  Передвижения
Аксиально – поршневого типа х 2

  Поворота 
Аксиально – поршневого типа х 2

  Кол-во цилиндров – диаметр цилиндра х ход поршня х диаметр поршня 


    Стрела
2 - 225 мм х 2390 мм х 160 мм

    Рукоять
1 – 250 мм х 2435 мм х 170 мм

    Ковш
2 – 160 мм х 1950 мм х 110 мм




КАБИНА ОПЕРАТОРА:


  Тип
Всесезонная, закрытого типа




ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:


  Тип
Два рычага, управляющие стрелой, рукоятью, ковшом и поворотом платформы 




УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ:


  Тип
Двух рычаговое с педалью 




ПРИВОД:


  Способ привода
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

  Система редукции
Планетарная шестерня 

  Максимальное тяговое усилие 
70,000 кг

  Макс. скорость движения (высокая) 
3.2 км/час

  Макс. скорость движения (низкая) 
2.1 км/час

  Максимальный уклон
70%  (35()




ТОРМОЗА:


  ДВИЖЕНИЯ:


    Рабочий тормоз
Гидравлические с блокировкой 

    Стояночный тормоз
Мокрого типа, многодисковые

  ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ:


    Рабочий тормоз 
Гидравлические с блокировкой 

    Блокировочный тормоз 
Мокрого типа, многодисковые




ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:


  Тип
Гусенично – тракторного типа  

  Основная рама 
Н - образная рама

  Рама гусеницы 
Коробчатого типа 

  Смазка башмаков
Смазанного типа

  Натяжение гусеницы
Гидравлического типа 

  Тип катков
С плавающим уплотнением 

  БАШМАКИ:


    Тип
С двойным грунтозацепом 

    Количество башмаков 
48, с каждой стороны

  КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ:


    Поддерживающие катки 
3, с каждой стороны

    Направляющие катки 
8, с каждой стороны

  ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ:
1.36 кг/см2




СИСТЕМА ПОВОРОТА:


  Механизм привода
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

  Редукционная система 
Планетарная шестеренчатая 

  Подшипник поворотного круга 
Однорядный, уплотненного типа, шариковый подшипник 

  Скорость поворота
5.8 оборотов/мин




ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:


  Топливный бак
1360 литров

  Радиатор
141 литр

  Двигатель
51 литр

  Конечная передача, с каждой стороны 
22 литра

  Привод поворота, с каждой стороны
21.5 литров

  Гидравлическая система
670 литров

  Механизм отбора мощности
13.5 литров

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

РАЗМЕРЫ

СТРЕЛА 7800 мм

РУКОЯТЬ 3400 мм



A:
ДЛИНА
14790 мм

B:
ШИРИНА
5475 мм

C:
ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ
6265 мм

D:
ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ
3855 мм

E:
ВЫСОТА ДО ВЕРХА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
4880 мм

F:
КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА
1790 мм

G:
МИН. КЛИРЕНС
990 мм

H:
ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС
4870 мм

I:
ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ
4995 мм

U:
ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ
6425 мм

K:
ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ
3900 мм

L:
ШИРИНА ПО ГУСЕНИЦАМ
4600 мм

M:
ШИРИНА БАШМАКА
700 мм

N:
ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА
50 мм

O:
ВЫСОТА ПО КАБИНЕ ОПЕРАТОРА
3925 мм

P:
ШИРИНА ПО КАБИНЕ
3470 мм

Q
РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА
4810 мм

R:
ШИРИНА ПО НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ГУСЕНИЦ
4965 мм





ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ (РАБОЧАЯ ЗОНА)

СТРЕЛА   7800 мм 

РУКОЯТЬ 3400 мм



A:
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ
13000 мм

B:
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ
8450 мм

C:
МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ
7900 мм

D:
МАКС. ГЛУБИНА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ ПРИ КОПАНИИ
5025 мм

E:
МАКС. ГЛУБИНА ПРИ СРЕЗЕ 8'(2440ММ)
7745 мм

F:
МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ
14070 мм

G:
МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ
13670 мм

H:
МИН. РАДИУС ПОВОРОТА
6415 мм

I:
МАКС. ВЫСОТА ПРИ МИН. РАДИУСЕ ПОВОРОТА
11020 мм





ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ


КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ


2
Один и тот же ключ для кабины и машинного отделения


КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
1



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ
1


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ

09020-10284
НАБОР ГОЛОВОК
1


09033-00190
ОТВЕРТКА
1


09039-00150
МОЛОТОК
1


09055-10390
ВОРОТОК
1


09019-08035
КЛЮЧ
1
ДЛЯ ФИЛЬТРА

07950-80002
ШПРИЦ МАСЛЯНЫЙ
1


07950-90403
КАРТРИДЖ
1


07951-11400
НАКОНЕЧНИК
1


09007-00836
КЛЮЧ
1


207-26-31220
ТРУБКА
1


09056-05513
СУМКА С КЛЮЧАМИ
1







ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ

6162-13-8812
ПРОКЛАДКА
6
КРЫШКА ГОЛОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

600-211-1231
КАРТРИДЖ
2
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

600-311-8293
КАРТРИДЖ
3
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

600-411-1171
КАРТРИДЖ
1
ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

04122-22569
РЕМЕНЬ
1
РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА

04120-21933
РЕМЕНЬ
1
РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА

07063-01383
ЭЛЕМЕНТ
2
ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

07000-15210
УПЛ.КОЛЬЦО
2
ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

21N-60-12210
ФИЛЬТР
1
Для гидравлики, слив

424-16-11410
ФИЛЬТР
1
УПРАВЛЕНИЯ

07002-03034
УПЛ.КОЛЬЦО
4
ЗАГЛУШКИ СЛИВА БОРТОВЫХ РЕДУКТОРОВ И ПРОБКИ УРОВНЯ

07002-32434
УПЛ.КОЛЬЦО
1
ЗАГЛУШКА СЛИВА ИЗ КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ






07020-00000
ФИТИНГ
4


07020-00675
ФИТИНГ
4


07020-00900
ФИТИНГ
4







ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

СТРЕЛА 7800 мм

ЕМКОСТЬ КОВША 6.5 м3 (SAE)

700 мм БАШМАКИ С ДВОЙНЫМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ

РУКОЯТЬ 3400 мм

А: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА

В: ВЫСОТА ДО МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ КОВША

Cf: РАСЧЕТ СПЕРЕДИ

Cs: РАСЧЕТ СБОКУ

(: РАСЧЕТ ПРИ МАКС. ТОЧКЕ ДОСТИЖЕНИЯ

* НАГРУЗКА ЛИМИТИРОВАНА ЕМКОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, А НЕ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПРОКИДЫВАНИЯ МАШИНЫ. РАСЧЕТЫ ОСНОВАНЫ НА СТАНДАРТАХ SAE No J1097. РАСЧИТАННАЯ НАГРУЗКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 87% ЕМКОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ 75% НАГРУЗКИ ОПРОКИДЫВАНИЯ.
1
7

