КОМАЦУ  ТРУБОУКЛАДЧИК 

D355C-3
СО СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ   

Ширина башмака:      860 мм
Длина стрелы:          9200 мм

для работы при температуре окружающего воздуха 

ОТ -50oC  ДO +40oC



(СПЕЦИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС


59550 кг

РАЗМЕРЫ


Общая длина
6030 мм

Общая ширина (за исключением стрелы, противовес поднят)
4405 мм

Общая высота (за исключением стрелы)
4020 мм

Давление на грунт
0.92 кг/см2




СОДЕРЖАНИЕ:




1 ХАРАКТЕРИСТИКИ D355С-3



2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ D355С-3



3 ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНСТРУМЕНТА, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АКСЕССУАРОВ


ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС
58870 кг

ВЕС ПРИ ОТГРУЗКЕ
41100 кг

МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
117 тм (на 2.5 м)

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НА МАХОВИКЕ
360 л.с.




РАЗМЕРЫ


Общая длина
5995 мм

Общая ширина:


  Ширина при поднятом противовесе
4405 мм

  Ширина при отгрузке (сняты стрела, рамы, противовес)
3410 мм

Общая высота


  До верха выхлопной трубы
3925 мм

  До самой верхней точки за исключением выхлопной трубы, рамы справа и слева, противовеса (до верха лебедки)
3020 мм

Ширина колеи
2550 мм

Длина гусеничной ленты на грунте
3750 мм

Площадь контакта с грунтом
64500 см2

Давление на грунт
0.91 кг/см2

Дорожный просвет
635 мм




СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Скорость движения:


Вперед 1-ая
0 - 3.3 км/час

             2-ая
0 - 5.9 км/час

             3-ья
0- 9.8 км/час

Назад   1-ая
0 - 3.9 км/час

             2-ая
0 - 7.0 км/час

             3-ья
0-11.0 км/час




ОБОРУДОВАНИЕ ТРУБОУКЛАДЧИКА


Грузоподъемность
См. прилагаемый график грузоподъемности, в соответствии с ANSI и SAE 

Вылет стрелы
1,4-9,1 м

Скорость крюка (на барабане)


  Подъем


    Низкая
 5.5 м/мин

    Высокая
12.7 м/мин

  Опускание


    Низкая
 4.5 м/мин

    Высокая
10.2 м/мин

Стрела:


  Тип
Коробчатого типа с канатным приводом

Оборудование стрелы:


  Длина стрелы
9200 мм

  Вес
2590 кг

Оборудование лебедки:


  Тип
С гидравлическим управлением, двухбарабанная, реверсивная

  Система привода
Гидромеханическая, мокрое многодисковое сцепление

  Тормоз
С гидравлическим выключением, пружинным включением, мокрый многодисоковый

  Трансмиссия
Мокрое многодисковое сцепление, двухскоростной режим

  Барабан лебедки:


    На крюк (диаметр х ширина)
290 мм х 360 мм

    На стрелу (диаметр х ширина)
290 мм х 166 мм

  Канат:


    На крюк (диаметр х длина)
20 мм х 105 м

    На стрелу (диаметр х длина)
20 мм х 65 м

  Вес
3310 кг

Оборудование противовеса:


  Тип
С сегментными плитами, с гидравлическим управлением

  Вес каждой плиты
1530 кг

  Количество плит
6

  Давление масла
140 кг/см2

  Вес включая раму, блок соединения, цилиндр и вес плит
12900 кг

Приборы безопасности:


  Стрела
Автоматический ограничитель угла подъема стрелы

  Лебедка и шкив
Автоматический ограничитель момента

  Стрела
Индикатор радиуса и разрешенной нагрузки

  Крюк
Предохранительный замок







ДВИГАТЕЛЬ:


Модель
Komatsu SA6D140-2

Тип
4-тактный, верхнеклапанный дизельный двигатель с прямым впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением

Количество цилиндров - диаметр цилиндра х ход поршня
6 – 140 х 165 мм

Рабочий объем
15240 см3

Характеристики:


  Номинальные обороты
2000 об/мин

  Мощность на маховике
360 л.с.

  Максимальный крутящий момент
150 кг.м/1400 об/мин

Топливная система:


  Дизельное топливо
В соответствии с рекомендациями фирмы Комацу

  Регулятор
Механический всережимный

Система смазки:


  Метод смазки
Принудительная смазка шестеренчатым насосом

  Фильтр
Полнопоточного типа

  Масляный радиатор


Водяного охлаждения

Система охлаждения
Принудительная циркуляция центробежным водяным насосом, реверсивный вентилятор

Воздухоочиститель


Сухого типа с автоматическим удалением пыли и индикатором

Метод запуска
Пусковой электрический стартер



Электростартер
24 В, 22 кВт (2 Х 11 кВт)

Предпусковой подогреватель
30000 ккал/ч

Утеплитель аккумуляторной батареи


  Крышки двигателя
Полностью закрытого типа

  Система впуска воздуха из-под капота


  Генератор
24 В, 50 А

  Аккумуляторные батареи
24 В (12 В х 2) – 200 А.час




ТРАНСИМССИЯ


Гидротрансформатор:


  Тип
3-элементный, одноступенчатый, однофазный

  Способ охлаждения
Водяного охлаждения

Трансмиссия:


  Тип
Планетарная передача и много дисковое сцепление, гидропривод, принудительная смазка

  Коробка передач


3 переднего и 3 заднего хода

Главная передача
Коническая передача со спиральными зубьями

Рулевое управление:


  Муфта поворота
Мокрая многодисковая муфта сцепления постоянно замкнутого типа, с гидроприводом

  Тормоз муфты поворота
Мокрый ленточный ножного привода, объединенный с муфтой поворота с гидроусилителем



Конечный привод
Прямозубая одноступенчатая и планетарная одноступенчатая передачи

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:




Подвеска
Жесткого типа

Количество катков:


  Поддерживающие катки
2 с каждой стороны

  Направляющие катки
8 с каждой стороны

Башмак:


  Тип
Литой с одним грунтозацепом

  Высота грунтозацепа
88мм

  Количество башмаков
42 с каждой стороны

  Шаг гусеничной ленты
260.35 мм

  Ширина
860 мм




ТЯГОВОЕ УСТРОЙСТВО:


Тип
Неподвижное

Высота тягового крюка над грунтом (Без учета высоты грунтозацепа)
640 мм

УЗЕЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ:


Расположение
Задняя часть двигателя

Обороты вала
1725 об/мин при 2000 об/мин двигателя

Направление вращения
По часовой чтрелке (если смотреть со стороны привода)




ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ


Система охлаждения
145 л

Топливный бак
640 л

Двигатель
42 л

Гидротрансформатор)

Трансмиссия)

Картер главной передачи)
230 л

Картер заднего привода (с каждой стороны)
68 л

Бак противовеса
47 л

Картер лебедки
125 л

Топливный бак подогревателя
10 л

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:


Компоненты выполнены в северном исполнении.


Защита от вандализма для топливного бака, гидробака, радиатора.


Пылезащитная решетка радиатора (опцион)













ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ



Кривые грузоподъемности

Длина стрелы 9200 мм

- Трос подъема крюка

           Диаметр                                                  20 мм

           Усилие разрыва                                      27600 кг

- Трос подъема стрелы

           Диаметр                                                  20 мм

           Усилие разрыва                                      27600 кг

- 8 участков линии крюка

- 5 участков линии стрелы

- Вес противовеса                                              12900 кг грузоподъемнасть указана при выдвинутом противовесе



[image: image1.png]X10° 1b

200
180
160
140

120

10041 .
80 '
40

0 | oL

220

I l |
a’\l

20

GE : ;
Db
6 7 § 8.5






Вылет стрелы (L)



ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВИСИМОСТИ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ ОТ СКОРОСТИ

[image: image2.png]




ПРИМЕЧАНИЕ: Зависимость тягового усилия от скорости движения может отличаться от графика из-за изменения веса машины и состояния грунта.























[image: image3.png]KOMATSU D355C-3 PIPELAYER

WITH STEEL CAB

SHOE WIDTH

860mm

St
__"ellm

lllll'-- l--l'

iﬂﬂ '*
"ﬂ

ﬂﬂu
g &

BOOM LENGTH

l||| lllll« J".m*

N—l

lm=n|-hy,a
PRESIT B iE

i

g

\ : _I S A :
12

"umunw

|
\liEJ‘ii

II Y, I
| 1

uﬁh)
/ -,-- —
SN 1|
Q“‘n‘\tga I
NN |

\&
W
®

v

0L0
oty

; ui s!!.!

4408

items.

Model shown may include optional












СТАЛЬНАЯ КАБИНА ТРУБОУКЛАДЧИКА КОМАЦУ D355С-3

Характеристики

ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе базовой машины)


750 кг

РАЗМЕРЫ:


Общая высота
4020 мм

Давление на грунт (Дополнительно к давлению базовой машины)
0.01 кг/см2

СТАЛЬНАЯ КАБИНА 


Тип
Стальная закрытого типа

 Вес
750 кг

Длина
2070 мм

Ширина
1785 мм

Высота (от пола до потолка) 
1460 мм




АКСЕССУАРЫ


Двойные стекла
1 комплект

Омыватель стекол
2 (передний и задний)

Лампа внутри кабины
1

Напольный мат
1 комплект

Обогреватель 
5400ккал/час  х 1

Пепельница, прикуриватель
1  

Вентилятор
1

Задний фонарь
2

Контрольная лампа
1  

Козырек
1  

Противотуманный фонарь
1  

Огнетушитель
1

Термос
1  

Аптечка
1  

Зеркало заднего вида
1  

Рабочая фара для стрелы
1  

ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНСТРУМЕНТА




Номер по каталогу
Описание
Кол-во
Примечание

09000-30006
КЛЮЧ
1 комп
8Х10, 12Х14, 13Х17, 19Х22, 24Х27, 30Х32

09020-10284
НАБОР ГОЛОВОК
1 комп
10,12,13,14,17,19, 22,24,27,30,32, 36

09033-00190
ОТВЕРТКА
1


09030-00150
ОТВЕРТКА
1


09036-00150
ПЛОСКОГУБЦЫ
1


09039-00150
МОЛОТОК
1


09040-00800
МАСЛЕНКА
1


07952-80001
ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ
1


07951-11400
НАКОНЕЧНИК
1


09055-10390
ВОРОТОК
1


09054-00009
ЩУП
1


08690-00265
ГИДРОМЕТР
1


195-98-11590
ГОЛОВКА
1
41

09029-00450
ВОРОТОК
1


07950-90401
КАТРИДЖ
1


09002-03236
КЛЮЧ
1
32, ДЛЯ ШЛАНГОВ ТРАНСМИССИИ

09002-03641
КЛЮЧ
1
36, ДЛЯ ШЛАНГА ЛЕБЕДКИ

09001-04600
КЛЮЧ
2
ДЛЯ ШЛАНГА ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕБЕДКИ

09001-05500
КЛЮЧ
2
ДЛЯ ШЛАНГОВ ТРАНСМИССИИ

09019-08035
КЛЮЧ
1
ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

196-98-22100
ШЛАНГ
1
ДЛЯ СЛИВА МАСЛА ЛЕБЕДКИ

175-900-3910
РЫЧАГ В СБОРЕ
1
ДЛЯ ПРОКРУТКИ ВЕНТИЛЯТОРА

196-98-41100
НАСОС В СБОРЕ
1
ДЛЯ РАЗЖАТИЯ ТОРМОЗА ЛЕБЕДКИ

09031-00100
ОТВЕРТКА
1


196-98-21190
КЛЮЧ
1


196-98-41200
ШЛАНГ
1


196-98-41110
ШАЙБА
1


196-98-41151
ПРОКЛАДКА
1


196-98-41120
ШАЙБА
1


196-98-41161
ПРОКЛАДКА
1


ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ




Номер по каталогу
Описание
Кол-во
Примечание

175-49-11580
ЭЛЕМЕНТ
2
МАСЛ.ФИЛЬТР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

07000-43120
УПЛОТ.КОЛЬЦО
2
МАСЛ.ФИЛЬТР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

175-49-11580
ЭЛЕМЕНТ
1
МАСЛ.ФИЛЬТР ТРАНСМИССИИ

07000-42115
УПЛОТ.КОЛЬЦО
1
МАСЛ.ФИЛЬТР ТРАНСМИССИИ

130-60-48210
ЭЛЕМЕНТ
1
МАСЛ.ФИЛЬТР ПРОТИВОВЕСА

07000-43078
УПЛОТ.КОЛЬЦО
1
МАСЛ.ФИЛЬТР ПРОТИВОВЕСА

144-60-11160
ЭЛЕМЕНТ
1
МАСЛ.ФИЛЬТР ЛЕБЕДКИ

07000-42115
УПЛОТ.КОЛЬЦО
1
МАСЛ.ФИЛЬТР ЛЕБЕДКИ

07020-00000
ФИТТИНГ
4


07020-00675
ФИТТИНГ
4


07020-00900
ФИТТИНГ
4


600-211-1291
КАТРИДЖ
2
МАСЛ.ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

600-311-7152
КАТРИДЖ
1
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

6210-11-8820
ПРОКЛАДКА
6
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА

600-736-9680
ПРОКЛАДКА
1
КОЖУХ КОРОМЫСЕЛ

04122-32574
V-РЕМЕНЬ
1
ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА

600-736-9680
V-РЕМЕНЬ
1
ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА

07000-43032
УПЛОТ.КОЛЬЦО
1
СЛИВ МАСЛА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА

07002-43634
УПЛОТ.КОЛЬЦО
1
СЛИВ МАСЛА КАРТЕРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

07002-43634
УПЛОТ.КОЛЬЦО
4
СЛИВ МАСЛА КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

07002-44234
УПЛОТ.КОЛЬЦО
2
ВПУСК МАСЛА КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

07002-42434
УПЛОТ.КОЛЬЦО
1
СЛИВ МАСЛА ПРОТИВОВЕСА

07002-42434
УПЛОТ.КОЛЬЦО
1
ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА ЛЕБЕДКИ

07002-44234
УПЛОТ.КОЛЬЦО
1
ПОРТ ВПУСКА ЛЕБЕДКИ

195-98-13440
ПРОБКАИ (КОМП)
1
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ






ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕСУАРОВ




Номер по каталогу
Описание
Кол-во
При-меча-ние

09056-05513
СУМКА С ИНСТРУМЕНТАМИ
1



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
1



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
1



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1


09980-10550
СПЕЦ. ОДЕЖДА
1


09982-10057
КЕПКА
1



КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
2

















PAGE  
14

_898071318.doc
����



���



�



�



�




