КОМАЦУ  ЭКСКАВАТОР

PС750-7

С ОБРАТНОЙ  ЛОПАТОЙ

	        С:             
	                   КОВШОМ 3.1 м3 (SAE)

	
	         СТРЕЛОЙ 8200 мм и РУКОЯТЬЮ 3600 мм,

	
	БАШМАКАМИ 610 мм  С ДВОЙНЫМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ

	
	                           КОНДИЦИОНЕРОМ

	
	     СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ

	   ДЛЯ:
	            РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –30оС +40оС

	
	


[image: image1.png]KOMATSU




ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-7

(С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ)

	СПЕЦИФИКАЦИЯ



	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС


	72370 кг

	С учетом полной заправки топливом, смазкой, маслом гидравлической системы, оператором и весом оборудования:

  СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ   :  8200 мм односекционная.

  РУКОЯТИ ДЛИНОЙ:  3600 мм

  КОВШОМ                  :  С шапкой  3.1 м3 обратная лопата                                          

  БАШМАКАМИ         :  610 мм с двойным грунтозацепом

	
	

	МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ:
	

	  SAE (J1349)
	338 кВт (454 л.с.) / 1 800 об/мин

	  DIN (6270)
	338 кВт (460 л.с.) / 1 800 об/мин

	
	

	ЕМКОСТЬ КОВША
	

	                            С шапкой «SAE»
	3.1 м3      

	ШИРИНА КОВША
	

	              Без боковой защиты
	1700 мм

	               С боковой защитой
	1845 мм

	
	

	ДЛИНА СТРЕЛЫ 
	8200 мм

	ДЛИНА РУКОЯТИ
	3600 мм

	
	

	
	

	УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ
	

	  Усилие создаваемое ковшом (SAE)
	30200 кг

	   Усилие на рукояти (SAE)
	24200 кг

	
	

	ДВИГАТЕЛЬ:
	

	  Производитель
	KOMATSU

	  Модель
	SAA6D140Е-3

	  Система охлаждения
	Водяного охлаждения

	  Система впуска воздуха 
	С турбо наддувом и последующим охлаждением

	  Кол-во цилиндров 
	6

	  Диаметр цилиндра 
	140 мм

	  Ход поршня
	165 мм

	  Рабочий объем двигателя
	15,24 литров

	  Максимальный крутящий момент
	215 кг.м 

	  Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте
	1 350 об/мин

	
	

	ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:
	

	    Топливо
	Дизельное топливо марки D975-60T №2D по спецификации ASTM

	    Метод впрыска
	Непосредственный впрыск 

	    Регулятор
	Электронный, всережимный регулятор 

	
	

	  СИСТЕМА СМАЗКИ:
	

	    Способ смазки
	Принудительный 

	    Тип 
	Шестеренчатый насос 

	    Фильтр
	Полно-поточный 

	    Способ охлаждения
	Водяное охлаждение

	  ТИП ВЕНТИЛЯТОРА:
	Всасывающего типа

	  ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ:
	Сухого типа с автоматической системой удаления пыли

	
	

	  СИСТЕМА ЗАПУСКА:
	

	    Метод запуска
	Пусковой электродвигатель

	    Напряжение пускового двигателя 
	24 В 

	    Мощность пускового двигателя
	11 КВт

	    Напряжение генератора                                                24 В

	    Сила тока на генераторе                                                50А   

	    Аккумуляторные батареи 
	2 х 12 В  - 170 А/Ч

	
	

	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
	

	  Тип
	OLSS (воспринятые нагрузки с открытым центром) 

	   Кол-во выбираемых режимов
	2

	  ГЛАВНЫЙ НАСОС:
	

	    Тип
	Аксиально-поршневой насос 

	     Кол-во
	2 

	     Максимальная производительность
	988 литров/мин

	
	

	  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС:
	

	    Тип
	Шестеренчатый насос

	
	

	  РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ  КЛАПАНОВ:
	

	     Магистраль рабочего оборудования
	320 кг/см2

	     Магистраль движения
	350 кг/см2

	     Магистраль поворота
	290 кг/см2

	     Магистраль управления
	30 кг/см2

	
	

	
	

	  КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН:
	

	    Тип
	4-х золотникового типа х 1

5-ти золотникового типа х 1 

	
	

	  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР:
	

	  Передвижения
	Аксиально – поршневого типа х 2

	  Поворота 
	Аксиально – поршневого типа х 1

	  Кол-во цилиндров – диаметр цилиндра х ход поршня х диаметр поршня 
	

	    Стрела
	2 - 200 мм х 1950 мм х 140 мм

	    Рукоять
	2 - 185 мм х 1610 мм х 120 мм

	    Ковш
	1 - 225 мм х 1420 мм х 160 мм

	
	

	КАБИНА ОПЕРАТОРА:
	

	  Тип
	Всесезонная, закрытого типа

	
	

	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:
	

	  Тип
	Два рычага, управляющие стрелой, рукоятью ковша и поворотом платформы 

	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
	

	  Тип
	Два рычага с педалью 

	
	

	ПРИВОД:
	

	  Способ привода
	ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

	  Система редукции
	3-х ступенчатая планетарная передача

	  Максимальное тяговое усилие 
	57,000 кг

	  Макс. скорость движения (высокая) 
	4,2 км/час

	  Макс. скорость движения (низкая) 
	2,8 км/час

	  Максимальный уклон
	70%  (35()

	
	

	ТОРМОЗА:
	

	  МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ:
	

	    Рабочий тормоз
	Гидравлические с блокировкой 

	    Стояночный тормоз
	Мокрого типа, многодисковые

	  ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ:
	

	    Рабочий тормоз 
	Гидравлические с блокировкой 

	    Блокировочный тормоз 
	Мокрого типа, многодисковые

	
	

	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:
	

	  Тип
	Гусенично – тракторного типа  

	  Основная рама 
	Н - образная рама

	  Рама гусеничной тележки 
	Коробчатого типа 

	  Уплотнение пальца гусеницы  
	С уплотнениями  

	  Натяжение гусеницы
	Гидравлического типа 

	  Тип катков
	С плавающим уплотнением  

	  БАШМАКИ:
	

	    Тип
	С двойным грунтозацепом 

	    Количество башмаков 
	47, с каждой стороны

	  КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ:
	

	    Поддерживающие катки 
	3, с каждой стороны

	    Опорные катки 
	8, с каждой стороны

	  ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ:
	1,22кг/см2

	
	

	СИСТЕМА ПОВОРОТА:
	

	  Механизм привода
	Гидростатический 

	  Редукционная система 
	Планетарная, двухступенчатая передача 

	  Подшипник поворотного круга 
	Однорядный шариковый подшипник, уплотненного типа, 

	  Скорость поворота
	6,8 об/мин

	
	

	 ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: 
	

	  Топливный бак
	880 литров

	  Радиатор
	85 литров

	  Двигатель
	55 литра

	  Конечная передача, с каждой стороны 
	20 литров

	  Привод поворота
	24.5 литров

	  Гидравлическая система
	440 литров


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-7

(С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ)

	РАЗМЕРЫ

	СТРЕЛА       8200 мм

РУКОЯТЬ    3600 мм



	A:
	ДЛИНА
	14305 мм

	B:
	ШИРИНА
	4110 мм

	C:
	ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ
	4660 мм

	D:
	ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ
	3560 мм

	E:
	КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА
	1560 мм

	F:
	МИН. КЛИРЕНС
	   840 мм

	G:
	ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС
	4300 мм

	H:
	ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ
	4500 мм

	I:
	ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ
	5810 мм

	J:
	ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ
	3500 мм

	K:
	ШИРИНА ПО ГУСЕНИЦАМ
	4110 мм

	
	ШИРИНА ПО ГУСЕНИЦАМ (при транспортировке)
	3390 мм

	L:
	ШИРИНА БАШМАКА
	   610 мм

	M:
	ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА
	     50 мм

	N:
	ВЫСОТА ПО КАПОТУ
	3445 мм

	O:
	ВЫСОТА ПО ПРОТИВОВЕСУ
	4000 мм

	P:
	ШИРИНА ПО КАБИНЕ
	3195 мм

	Q
	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА
	4245 мм


[image: image2.jpg]G,Q





ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-7

(С ОБРАТНОЙ  ЛОПАТОЙ)

	РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ с ковшом емкостью 3.1 м3 

СТРЕЛА       8200 мм 

РУКОЯТЬ    3600 мм



	A:
	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ
	11840 мм

	B:
	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ
	  8145 мм

	C:
	МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ
	  8600 мм

	D:
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ НА УРАВНЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ
	  5575 мм

	Е:
	МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ НА УРОВНЕ  
	  8445 мм

	F::
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ 
	13740 мм

	G:
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ  НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ
	13460 мм

	H:
	МИН. РАДИУС ПОВОРОТА
	   6060 мм

	I:
	МАКС. ВЫСОТА ПРИ МИН. РАДИУСЕ ПОВОРОТА
	  9570 мм


[image: image3.jpg]H




 

[image: image4.png]KOMATSU




РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: 

SAA6D140E-3
	ПРИМЕНЕНИЕ:

PC750-7
	No.

	ДИАМЕТР ПОРШНЯ:

                          140 мм    5.51 дюйма

ХОД ПОРШНЯ:    165 мм    6.50 дюйма
	ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ:            6
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 15.24 л     930 куб. дюйма
	ДАТА

	

[image: image5.png]HP

560 |
500 -]
450 +
400 -
350 -
300 -
250 ~
200
150 -
100 |

50

kw

450 ~

400

350

300

250

200 -

100

50 —

0

PS

650

600

850

500

450

400

350

250

200

150

100

Max. torque 2099 Nem(214kgf*m/1548 ft.Ib)/1350rpm
~g

\
N
;/>-’T\()5’OI y)

\

Flywheel horsepower 331 kW(450 PS/444 HP)/1

800rpm

v

)
%

N

s S

600

kgfsm

250

200

150

100

9/PSh

170

160

150

140

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

€
-4

~ 2500

- 2000

- 1600

~ 1000

- 500

g/kW.h

[~ 230

- 210

— 200

—190

F=]

- 600

~ 500

|~ 400

- 300

- 200

- 100

b/HP.h

—0.38

~ 0.36

~ 0.34

- 0.32

- 0.30








	
1.  Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба
( давление насыщенного пара) 

2.  Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром,  водяным насосом,  масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. 

	NO. СПЕЦИФИКАЦИИ FKPO1046

	На диаграмме указано:

Max. Torque -Макс. Крутящий Момент 

Flywheel horsepower - Кривая изменения мощности в зависимости от оборотов двигателя


	Fuel Consumption - Потребление топлива в     зависимости от оборотов двигателя.

Output – Шкала мощности.




ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-7

(С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ)

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ


	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛ-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	
	КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ


	2
	

	
	КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	1


	

	
	РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
	1
	


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-7

(С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ)

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ


	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛ-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	07950-90403
	КАРТРИДЖ
	1
	Х210966940

	07952-70004
	НАСОС В СБОРЕ
	1 
	

	09002-01922
	КЛЮЧ
	1
	

	09007-00836
	КЛЮЧ 
	1
	

	09007-01040
	КЛЮЧ 
	1
	

	21Т-98-64120
	КЛЮЧ
	1
	

	209-98-77310
	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
	1
	

	09033-00190
	ОТВЕРТКА
	1
	

	09039-00150
	МОЛОТОК
	1
	

	09055-10390
	МОНТАЖКА 
	1
	

	09056-04613
	СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
	1
	

	07286-01690
	ШЛАНГ 
	2
	


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-6

(С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ)

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ


	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛ-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	600-211-3310  
	КАРТРИДЖ
	1
	

	600-319-3310
	КАРТРИДЖ
	1
	

	600-411-1171
	КАРТРИДЖ
	1
	

	600-185-6100
	ЭЛЕМЕНТ В СБОРЕ
	1
	

	600-736-9730
	V-РЕМЕНЬ
	1
	

	6210-81-6960
	V-РЕМЕНЬ
	1
	

	209-60-77530
	ЭЛЕМЕНТ
	2
	

	07000-15180
	О-КОЛЬЦО
	2
	Для возвратного фильтра гидросистемы

	209-60-76210
	ФИЛЬТР КАРТРИДЖА
	1
	

	07002-13034
	О-КОЛЬЦО
	4
	Для сливной пробки конечной передачи

	07002-22434
	О-КОЛЬЦО
	1
	

	424-16-11140
	ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА С СБОРЕ
	1
	

	424-16-11130
	О-КОЛЬЦО
	1
	

	419-15-14870
	ПРОКЛАДКА
	1
	

	419-15-14860
	О-КОЛЬЦО
	1
	

	07002-11223
	О-КОЛЬЦО
	1
	

	209-98-77250
	ТАБЛИЦА ЗАПЧАСТЕЙ
	1
	

	209-98-77260
	ТАБЛИЦА 
	1
	

	
	
	
	

	
	
	
	


СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)








1
2

_981547847.bin

_981550442.bin

