ТРУБОУКЛАДЧИК 

КОМАЦУ D355C-3

СО СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

               Ширина башмака:      860mm
               Длина стрелы:          8,560mm
        Для эксплуатации при температуре:

                    ОТ -50oC  ДO +40oC 

(СПЕЦИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ)
[image: image1.png]


      

	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС


	59550 кг

	РАЗМЕРЫ
	

	Общая длина
	6030 мм

	Общая ширина (за исключением стрелы, противовес поднят)
	4405 мм

	Общая высота (за исключением стрелы)
	4020 мм

	Давление на грунт
	0.92 кг/см2

	
	

	СОДЕРЖАНИЕ:


	

	1 ХАРАКТЕРИСТИКИ D355С-3



	2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ D355С-3



	3 ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНСТРУМЕНТА, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АКСЕССУАРОВ



	ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

	ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС
	58800 кг

	ВЕС ПРИ ОТГРУЗКЕ
	41100 кг

	МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ / МОМЕНТ
	92т/117 тм (на 2.5 м)

	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НА МАХОВИКЕ
	360 л.с.

	
	

	РАЗМЕРЫ
	

	Общая длина
	6030 мм

	Общая ширина:
	

	  Ширина при поднятом противовесе
	4405 мм

	  Ширина при отгрузке (сняты стрела, рамы, противовес)
	3410 мм

	Общая высота
	

	  До верха выхлопной трубы
	3925 мм

	  До самой верхней точки за исключением выхлопной трубы, рамы справа и слева, противовеса (до верха лебедки)
	3020 мм

	Ширина колеи
	2550 мм

	Длина гусеничной ленты на грунте
	3750 мм

	Площадь контакта с грунтом
	64500 см2

	Давление на грунт
	0.91 кг/см2

	Дорожный просвет
	635 мм

	
	

	СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	

	Скорость движения:
	

	Вперед 1-ая
	0 - 3.3 км/час

	             2-ая
	0 - 5.9 км/час

	             3-ья
	0- 9.8 км/час

	Назад   1-ая
	0 - 3.9 км/час

	             2-ая
	0 - 7.0 км/час

	             3-ья
	0-11.0 км/час

	
	

	ОБОРУДОВАНИЕ ТРУБОУКЛАДЧИКА
	

	Грузоподъемность
	См. прилагаемый график грузоподъемности, в соответствии с ANSI и SAE 

	Вылет стрелы
	1.3-8.5 м

	Скорость крюка (на барабане)
	

	  Подъем
	

	    Низкая
	 5.5 м/мин

	    Высокая
	12.7 м/мин

	  Опускание
	

	    Низкая
	 4.5 м/мин

	    Высокая
	10.2 м/мин

	Стрела:
	

	  Тип
	Коробчатого типа с канатным приводом

	Оборудование стрелы:
	

	  Длина стрелы
	8560 мм

	  Вес
	2520 кг

	Оборудование лебедки:
	

	  Тип
	С гидравлическим управлением, двухбарабанная, реверсивная

	  Система привода
	Гидромеханическая, мокрое многодисковое сцепление

	  Тормоз
	С гидравлическим выключением, пружинным включением, мокрый многодисоковый

	  Трансмиссия
	Мокрое многодисковое сцепление, двухскоростной режим

	  Барабан лебедки:
	

	    На крюк (диаметр х ширина)
	290 мм х 340 мм

	    На стрелу (диаметр х ширина)
	290 мм х 166 мм

	  Канат:
	

	    На крюк (диаметр х длина)
	20 мм х 105 м

	    На стрелу (диаметр х длина)
	20 мм х 65 м

	  Вес
	3310 кг

	Оборудование противовеса:
	

	  Тип
	С сегментными плитами, с гидравлическим управлением

	  Вес каждой плиты
	1530 кг

	  Количество плит
	6

	  Давление масла
	140 кг/см2

	  Вес включая раму, блок соединения, цилиндр и вес плит
	12900 кг

	Приборы безопасности:
	

	  Стрела
	Автоматический ограничитель угла подъема стрелы

	  Лебедка и шкив
	Автоматический ограничитель момента

	  Стрела
	Индикатор радиуса и разрешенной нагрузки

	Крюк
Ограничитель опрокидывающего момента  


	Предохранительный замок
Автоматический ограничитель (87% от предельного момента)

	
	


	
	

	ДВИГАТЕЛЬ:
	

	Модель
	Komatsu SA6D140-2

	Тип
	4-тактный, верхнеклапанный дизельный двигатель с прямым впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением

	Количество цилиндров - диаметр цилиндра х ход поршня
	6 – 140 х 165 мм

	Рабочий объем
	15240 см3

	Характеристики:
	

	  Номинальные обороты
	2000 об/мин

	  Мощность на маховике
	360 л.с.

	  Максимальный крутящий момент
	160 кг.м/1400 об/мин

	Топливная система:
	

	  Дизельное топливо
	В соответствии с рекомендациями фирмы Комацу

	  Регулятор
	Механический всережимный

	Система смазки:
	

	  Метод смазки
	Принудительная смазка шестеренчатым насосом

	  Фильтр
	Полнопоточного типа

	  Масляный радиатор


	Водяного охлаждения

	Система охлаждения
	Принудительная циркуляция центробежным водяным насосом, реверсивный вентилятор

	Воздухоочиститель


	Сухого типа с автоматическим удалением пыли и индикатором

	Метод запуска
	Пусковой электрический стартер



	Электростартер
	24 В, 22 кВт (2 Х 11 кВт)

	Средства облегчения запуска:
	

	  Подогреватель ракетного типа для подогрева охлаждающей жидкости, поддона двигателя и аккумуляторного ящика
	30.000 ккал/ч

	  Подогреватель входного воздуха в двигатель (электрического типа)
	24 В, 5.7 кВт

	  Подогреватель системы охлаждения (электрического типа)
	230 В, 1.5 кВт х 1 (опцион)

	Подогреватель масляного поддона (электрического типа)
	230 В, 600 Вт х 1 (опцион)

	  Крышки двигателя
	Полностью закрытого типа

	  Система впуска воздуха из-под капота
	

	  Жалюзи радиатора
 Утепление моторного отсека
	Металического типа, управляемые из кабины
Стеганый утепленный капот (ОПЦИЯ)


	  Генератор
	24 В, 50 А

	  Аккумуляторные батареи

Переносной воздушный подогреватель на жидком топливе
	24 В (12 В х 2) – 200 А.час

30000 ккал/час (ОПЦИЯ)

	
	

	ТРАНСИМССИЯ
	

	Гидротрансформатор:
	

	  Тип
	3-элементный, одноступенчатый, однофазный

	  Способ охлаждения
	Водяного охлаждения

	Трансмиссия:
	

	  Тип
	Планетарная передача и много дисковое сцепление, гидропривод, принудительная смазка

	  Коробка передач


	3 переднего и 3 заднего хода


	Главная передача
	Коническая передача со спиральными зубьями

	Рулевое управление:
	

	  Муфта поворота
	Мокрая многодисковая муфта сцепления постоянно замкнутого типа, с гидроприводом

	  Тормоз муфты поворота
	Мокрый ленточный ножного привода, объединенный с муфтой поворота с гидроусилителем



	Конечный привод
	Прямозубая одноступенчатая и планетарная одноступенчатая передачи

	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:


	

	Подвеска
	Жесткого типа

	Количество катков:
	

	  Поддерживающие катки
	2 с каждой стороны

	  Опорные катки
	8 с каждой стороны

	Башмак:
	

	  Тип
	Литой с одним грунтозацепом

	  Высота грунтозацепа
	88мм

	  Количество башмаков
	42 с каждой стороны

	  Шаг гусеничной ленты
	260.35 мм

	  Ширина
	860 мм


	
	

	ТЯГОВОЕ УСТРОЙСТВО:
	

	Тип
	Неподвижное

	Высота тягового крюка над грунтом (Без учета высоты грунтозацепа)
	640 мм

	УЗЕЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ:
	

	Расположение
	Задняя часть двигателя

	Обороты вала
	1725 об/мин при 2000 об/мин двигателя

	Направление вращения
	По часовой стрелке (если смотреть со стороны привода)

	
	

	ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
	

	Система охлаждения
	145 л

	Топливный бак
	640 л

	Двигатель
	42 л

	Гидротрансформатор)

Трансмиссия)

Картер главной передачи)
	230 л

	Картер заднего привода (с каждой стороны)
	68 л

	Бак противовеса
	47 л

	Картер лебедки
	125 л

	Топливный бак подогревателя
	12 л

	ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
	

	Компоненты выполнены в северном исполнении.

	Защита от вандализма для крышек топливного бака, гидробака, радиатора.

	Пылезащитная решетка радиатора (опцион)

	Аэрокондиционер (опцион)

	

	


	

	ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

	

	Длина стрелы 8560 мм

- Трос подъема крюка

	           Диаметр                                                  20 мм

	           Усилие разрыва                                      27600 кг

	- Трос подъема стрелы

	           Диаметр                                                  20 мм

	           Усилие разрыва                                      27600 кг

	- 8 кратный палиспаст крюка

	- 5 кратный палиспаст стрелы

	- Вес противовеса                                              12900 кг грузоподъемнасть указана при при выдвинутом противовесе

	Кривые грузоподъемности

	[image: image2.png]X10° 1b

200
180
160
140

120

10041 .
80 '
40

0 | oL

220

I l |
a’\l

20

GE : ;
Db
6 7 § 8.5






	Вылет стрелы (L)

	

	ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВИСИМОСТИ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ ОТ СКОРОСТИ

[image: image3.png]




	ПРИМЕЧАНИЕ: Зависимость тягового усилия от скорости движения может отличаться от графика из-за изменения веса машины и состояния грунта.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	[image: image4.png]KOMATSU D355C-3 PIPELAYER

WITH STEEL CAB

SHOE WIDTH

860mm

St
__"ellm

lllll'-- l--l'

iﬂﬂ '*
"ﬂ

ﬂﬂu
g &

BOOM LENGTH

l||| lllll« J".m*

N—l

lm=n|-hy,a
PRESIT B iE

i

g

\ : _I S A :
12

"umunw

|
\liEJ‘ii

II Y, I
| 1

uﬁh)
/ -,-- —
SN 1|
Q“‘n‘\tga I
NN |

\&
W
®

v

0L0
oty

; ui s!!.!

4408

items.

Model shown may include optional






	

	

	


	СТАЛЬНАЯ КАБИНА ТРУБОУКЛАДЧИКА КОМАЦУ D355С-3

	Характеристики

	ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе базовой машины)


	750 кг

	РАЗМЕРЫ:
	

	Общая высота
	4020 мм

	Давление на грунт (Дополнительно к давлению базовой машины)
	0.01 кг/см2

	СТАЛЬНАЯ КАБИНА (с двойным стеклом)
	

	Тип
	Стальная закрытого типа

	 Вес
	750 кг

	Длина
	2070 мм

	Ширина
	1785 мм

	Высота (от пола до потолка) 
	1460 мм

	Обогреватель кабины

	4 400ккал/ч х 3

	
	

	АКСЕССУАРЫ
	

	Двойные стекла
	1 комплект

	Омыватель стекол
	2 (передний и задний)

	Лампа внутри кабины
	1

	Напольный мат
	1 комплект

	Обогреватель (с горячей водой с дефростером)
	4400ккал/час  х 3

	Пепельница, прикуриватель
	1 (опцион)

	Вентилятор
	1

	Задний фонарь
	2

	Контрольная лампа
	1 (опцион)

	Козырек
	1 (опцион)

	Противотуманный фонарь
	1 (опцион)

	Огнетушитель
	1

	Термос
	1 (опцион)

	Аптечка
	1 (опцион)

	Зеркало заднего вида
	1 (опцион)

	Рабочая фара для стрелы
	1 (опцион)


	ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

	ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНСТРУМЕНТА

	
	

	Номер по каталогу
	Описание
	Кол-во
	Примечание

	09000-30006
	КЛЮЧ
	1 комп
	8Х10, 12Х14, 13Х17, 19Х22, 24Х27, 30Х32

	09020-10284
	НАБОР ГОЛОВОК
	1 комп
	10,12,13,14,17,19, 22,24,27,30,32, 36

	09033-00190
	ОТВЕРТКА
	1
	

	09030-00150
	ОТВЕРТКА
	1
	

	09036-00150
	ПЛОСКОГУБЦЫ
	1
	

	09039-00150
	МОЛОТОК
	1
	

	09040-00800
	МАСЛЕНКА
	1
	

	07952-80001
	ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ
	1
	

	07951-11400
	НАКОНЕЧНИК
	1
	

	09055-10390
	ВОРОТОК
	1
	

	09054-00009
	ЩУП
	1
	

	08690-00265
	ГИДРОМЕТР
	1
	

	195-98-11590
	ГОЛОВКА
	1
	41


	09029-00450
	ВОРОТОК
	1
	

	07950-90401
	КАТРИДЖ
	1
	

	09002-03236
	КЛЮЧ
	1
	32, ДЛЯ ШЛАНГОВ ТРАНСМИССИИ

	09002-03641
	КЛЮЧ
	1
	36, ДЛЯ ШЛАНГА ЛЕБЕДКИ

	09001-04600
	КЛЮЧ
	2
	ДЛЯ ШЛАНГА ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕБЕДКИ

	09001-05500
	КЛЮЧ
	2
	ДЛЯ ШЛАНГОВ ТРАНСМИССИИ

	09019-08035
	КЛЮЧ
	1
	ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

	196-98-22100
	ШЛАНГ
	1
	ДЛЯ СЛИВА МАСЛА ЛЕБЕДКИ

	175-900-3910
	РЫЧАГ В СБОРЕ
	1
	ДЛЯ ПРОКРУТКИ ВЕНТИЛЯТОРА

	196-98-41100
	НАСОС В СБОРЕ
	1
	ДЛЯ РАЗЖАТИЯ ТОРМОЗА ЛЕБЕДКИ

	09031-00100
	ОТВЕРТКА
	1
	

	196-98-21190
	КЛЮЧ
	1
	

	196-98-41200
	ШЛАНГ
	1
	

	196-98-41110
	ШАЙБА
	1
	

	196-98-41151
	ПРОКЛАДКА
	1
	

	196-98-41120
	ШАЙБА
	1
	

	196-98-41161
	ПРОКЛАДКА
	1
	


	ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

	ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

	
	

	Номер по каталогу
	Описание
	Кол-во
	Примечание

	175-49-11580
	ЭЛЕМЕНТ
	2
	МАСЛ.ФИЛЬТР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

	07000-43120
	УПЛОТ.КОЛЬЦО
	2
	МАСЛ.ФИЛЬТР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

	175-49-11580
	ЭЛЕМЕНТ
	1
	МАСЛ.ФИЛЬТР ТРАНСМИССИИ

	07000-42115
	УПЛОТ.КОЛЬЦО
	1
	МАСЛ.ФИЛЬТР ТРАНСМИССИИ

	130-60-48210
	ЭЛЕМЕНТ
	1
	МАСЛ.ФИЛЬТР ПРОТИВОВЕСА

	07000-43078
	УПЛОТ.КОЛЬЦО
	1
	МАСЛ.ФИЛЬТР ПРОТИВОВЕСА

	144-60-11160
	ЭЛЕМЕНТ
	1
	МАСЛ.ФИЛЬТР ЛЕБЕДКИ

	07000-42115
	УПЛОТ.КОЛЬЦО
	1
	МАСЛ.ФИЛЬТР ЛЕБЕДКИ

	07020-00000
	ФИТТИНГ
	4
	

	07020-00675
	ФИТТИНГ
	4
	

	07020-00900
	ФИТТИНГ
	4
	

	600-211-1291
	КАТРИДЖ
	2
	МАСЛ.ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

	600-311-7152
	КАТРИДЖ
	1
	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

	6210-11-8820
	ПРОКЛАДКА
	6
	КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА

	04122-32574
	V-РЕМЕНЬ
	1
	ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА

	600-736-9680
	V-РЕМЕНЬ
	1
	ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА

	07000-43032
	УПЛОТ.КОЛЬЦО
	1
	СЛИВ МАСЛА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА

	07002-43634
	УПЛОТ.КОЛЬЦО
	4
	СЛИВ МАСЛА КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

	07002-44234
	УПЛОТ.КОЛЬЦО
	2
	ВПУСК МАСЛА КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

	07002-42434
	УПЛОТ.КОЛЬЦО
	1
	СЛИВ МАСЛА ПРОТИВОВЕСА

	07002-42434
	УПЛОТ.КОЛЬЦО
	1
	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА ЛЕБЕДКИ

	07002-44234
	УПЛОТ.КОЛЬЦО
	1
	ПОРТ ВПУСКА ЛЕБЕДКИ

	195-98-13440
	ПРОБКАИ (КОМП)
	1
	ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

	
	
	
	


	ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3

	ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕСУАРОВ

	
	

	Номер по каталогу
	Описание
	Кол-во
	При-меча-ние

	09056-05513
	СУМКА С ИНСТРУМЕНТАМИ
	1
	

	
	ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	1
	

	
	КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	1
	

	
	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	1
	

	09980-10550
	СПЕЦ. ОДЕЖДА
	1
	

	09982-10057
	КЕПКА
	1
	

	
	КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
	2
	


PAGE  
14

